ПАСПОРТ

СШИВАТЕЛИ ПАКЕТОВ

Модели: HKN-CNT200,

HKN-CNT300, HKN-CNT400

Спасибо за приобретение данного оборудования. Чтобы в полной мере оценить его функциональность, а также не допустить появления несчастных случаев, следует внимательно прочесть рекомендации, приведенные в данном руководстве.

Ручной  импульсный  сшиватель пакетов  относится  к  сварочным  аппаратам, предназначенным  для  сваривания  пленки.  Принцип  действия  заключается  в  пропускании электрического  импульса  через  нагреватель,  который  делает  в  пакете  сварной  шов. Предварительный  прогрев  не  требуется:  аппарат  готов  к  работе  сразу  после  его  подключения  к сети.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- не допускайте ударов аппарата;

- избегайте попадания воды на поверхность аппарата, не работайте во влажных условиях или на неровной поверхности;

- не допускается частая сварка пленки (перерыв между двумя сварками должен быть не менее 10-ти секунд).

- ПРИНЦИП РАБОТЫ

При  нажатии  рычага  включается  кнопка  микропереключателя,  и  аппарат  преобразует  сетевое напряжение,  подаваемое  через  трансформатор  на  нагревательный  элемент,  в  тепловой  импульс для сварки пакета.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

- положите пакет на место сварки и опустите рычаг вниз;

- нажмите на рукоятку рычага и удерживайте ее, пока горит лампочка индикатора и еще 1 ~ 2 секунды для охлаждения пакета;

- поднимите рычаг, снимите пакет и проверьте качество шва.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | HKN-CNT200 | HKN-CNT300 | HKN-CNT400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт | 0,31 | 0,4 | 0,6 |
| Напряжение, В | 220 |  |  |
| Длина цикла, с | 1-8 |  |  |
| Длина шва, мм | 200 | 300 | 400 |
| Ширина шва, мм | 2 |  |  |
| Толщина запайки, мм | 0,02-0,8 |  |  |
| Габариты, мм | 255х75х200 | 340х75х200 | 540х85х280 |
| Масса, кг | 1,8 | 2,7 | 3,2 |